工业视觉识别算法开发

企业配合资料与图像采集清单

适用范围：纺织裁剪工件识别、分类、画面内计数、中心定位、旋转角度与吸盘抓取点规划

| 文件版本 | 编制日期 | 企业名称 | 现场联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-18 | ________________ | ________________ |

当前阶段说明 相机安装高度和镜头焦距尚未确定，不影响前期算法开发。企业先提供检测区域、传送带及工件尺寸，并按本清单采集原始样本；项目组将据此反推视野、像素精度、相机分辨率、镜头焦距范围和安装高度。

# 一、最小启动资料包（建议优先完成）

☐ 检测区域/传送带有效长度、宽度和可用相机安装空间，单位统一为 mm。

☐ 每种工件的名称、编号、最大/最小长宽、厚度、颜色和材质。

☐ 空背景原图 10～20 张；每种工件单件原图 8～15 张。

☐ 真实生产画面 20 张以上，包含满版、部分取走、少量剩余和空版。

☐ 至少 2 组完整取料序列：满版 → 逐步取走 → 空版。

☐ 若有 CAD、DXF、排版图、刀路文件或工件轮廓数据，请一并提供。

# 二、现场与硬件尺寸信息

填写要求 尺寸请以现场实测值为准，统一使用 mm；暂时无法确认的项目可填写“待测”，并附现场照片或草图。

| 项目 | 企业填写 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 检测表面/传送带有效长度 L | ________ mm | 相机实际需要覆盖的运行方向长度 |
| 检测表面/传送带有效宽度 W | ________ mm | 相机实际需要覆盖的横向宽度 |
| 有效检测区域面积 | ________ mm × ________ mm | 若小于整条传送带，请单独注明 |
| 输送方向 | □ 横向 □ 纵向 | 请在现场照片中用箭头标注 |
| 带面速度 | 最低____ / 常用____ / 最高____ mm/s | 说明是否匀速及是否可暂停 |
| 相机可安装高度范围 | 距带面 ________～________ mm | 如未知，请提供安装横梁高度和空间照片 |
| 相机与工控机距离 | 约 ________ m | 用于选择 GigE/USB3 及线缆 |
| 遮挡设备 | □ 无 □ 有：____________ | 刀头、横梁、吸盘、人员等是否进入视野 |
| 现场光照 | □ 稳定 □ 变化 □ 日夜班 | 注明顶灯、侧光、窗光及频闪情况 |
| 拍照触发条件 | □ 停止拍照 □ 运动拍照 □ 待确认 | 是否能接收 PLC/传感器触发信号 |

# 三、工件与吸取工艺信息

| 序号 | 工件名称/编号 | 最大长×宽 mm | 最小长×宽 mm | 厚度 mm | 材质/颜色 | 单画面最大数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ____________ | ____×____ | ____×____ | ____ | ________ | ________ |
| 2 | ____________ | ____×____ | ____×____ | ____ | ________ | ________ |
| 3 | ____________ | ____×____ | ____×____ | ____ | ________ | ________ |
| 4 | ____________ | ____×____ | ____×____ | ____ | ________ | ________ |
| 5 | ____________ | ____×____ | ____×____ | ____ | ________ | ________ |

☐ 工件在画面内可能 0～360° 任意旋转。

☐ 工件是否会卷边、翘边、折叠、拉伸或局部遮挡；请给出常见和最严重状态。

☐ 相邻工件最小间距约 ________ mm；是否可能粘连或轮廓接触。

☐ 裁剪后工件状态：□ 仍位于原材料排版内  □ 已完全分离  □ 两种均有。

☐ 最小需要识别的工件尺寸为 ________ mm × ________ mm。

☐ 吸盘直径/组合尺寸 ________ mm；推荐吸取区域和禁止吸取区域请在图纸中标注。

☐ 定位允许误差：中心 ±________ mm；角度 ±________°；漏检/误检目标另行确认。

# 四、图像采集通用规范

☐ 正式样本尽量使用后续工业相机；暂时没有工业相机时，可用固定支架上的手机或现有相机采集。

☐ 相机光轴尽量垂直于带面，保持正上方拍摄；不要用手持斜拍图作为正式精度评估样本。

☐ 同一组序列保持相机位置、焦距、分辨率和画面方向不变，不要中途移动或数码变焦。

☐ 保存原始全分辨率文件，优先 PNG/BMP；JPEG 需最高质量。不要通过微信压缩、截图、滤镜、美颜或二次缩放。

☐ 关闭自动 HDR 和场景增强；若设备允许，记录曝光时间、增益、白平衡、焦距和帧率。

☐ 画面应完整覆盖有效检测区域，边缘预留约 10%～15% 余量，并避免过曝、强反光和运动模糊。

☐ 临时相机采集时，额外拍摄 3～5 张带钢尺、标定板或已知尺寸参照物的图像。

# 五、必须采集的图像与视频场景

| 组别 | 场景 | 建议数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 空背景 | 10～20 张 | 无工件；覆盖不同时间、照明及干净/轻微污渍状态 |
| B | 裁剪前原材料 | 10 张以上 | 不同批次、颜色、纹理和铺层状态 |
| C | 单件模板图 | 每种 8～15 张 | 0/45/90/135/180°等角度；平整、轻微翘边、不同位置 |
| D | 满版/密集排版 | 每种排版 10～20 张 | 真实排版、相邻轮廓接近、不同工件类型混排 |
| E | 逐步取料序列 | 每种排版 2～3 组 | 100%、75%、50%、25%、1～3 件、0 件；机位固定 |
| F | 光照与曝光变化 | 15 张以上 | 偏暗、偏亮、局部亮斑、阴影、日夜班；不可故意失真过度 |
| G | 遮挡与干扰负样本 | 20～30 张 | 机械头、吸盘、人手、边框、余料、污点、褶皱、非目标物 |
| H | 动态视频 | 3～5 段 | 每段 10～20 秒；按最低/常用/最高带速采集，保持原帧率 |
| I | 失败案例 | 持续积累 | 任何漏检、误检、角度错误或中心偏差画面均保留原图 |

# 六、逐步取料序列的拍摄方法

相机固定在正上方，完整拍摄满版状态，记录实际可见工件总数。

每次取走若干工件后拍摄一张，不改变相机位置、画面方向和照明。

至少覆盖：满版、约 75%、约 50%、约 25%、仅剩 1～3 件、完全取空。

每张图记录“画面内实际工件数”和“可安全吸取工件数”；二者不一定相同。

若存在粘连、遮挡、卷边或已取出工件重新落回，应单独备注。

# 七、每张图像应附带的真值信息

| 文件名 | 排版/工件类型 | 画面实际数量 | 可吸取数量 | 已取走数量 | 遮挡/异常 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ | ____________ | ____ | ____ | ____ | ____________ | ____________ |
| ____________ | ____________ | ____ | ____ | ____ | ____________ | ____________ |
| ____________ | ____________ | ____ | ____ | ____ | ____________ | ____________ |

建议方式 可用 Excel/CSV 汇总上述字段。对关键测试图，最好再标出每个工件的大致中心、类别、是否可吸取；无需企业先做像素级轮廓标注。

# 八、文件夹与命名建议

Dataset_YYYYMMDD/ 01_Site_Dimensions/ 02_Empty_Background/ 03_Single_Workpieces/<工件类型>/ 04_Full_Layouts/<排版编号>/ 05_Pickup_Sequences/<排版编号>/Seq01/ 06_Lighting_Variations/ 07_Occlusion_And_Failures/ 08_Videos/ 09_CAD_And_Layouts/

命名示例：LAY01_FULL_001.png、LAY01_REMOVED_050_001.png、TYPE_A_SINGLE_A090_001.png。

传输时可压缩为 ZIP，但压缩前不要改变图片分辨率和质量。

# 九、收到资料后项目组将完成的设计

☐ 计算有效视野 FOV，并在检测区域四周保留约 10%～15% 安全余量。

☐ 根据最小工件、最小轮廓特征和允许定位误差，确定所需像素/mm 与相机最低分辨率。

☐ 结合可安装高度范围，计算镜头焦距候选、工作距离、景深及畸变要求。

☐ 根据带速和运动模糊限制，确定曝光时间、快门方式、触发策略及补光方式。

☐ 评估 CPU 算法耗时、相机带宽和多相机需求，并给出工控机、接口及存储配置建议。

☐ 建立统一检测框架：专项阈值和几何参数写入模板配置，避免为每种工件重写整套算法。

重要边界 在获得检测区域尺寸、最小工件尺寸、带速和精度要求前，不建议直接锁定相机像素、镜头焦距或安装高度。

# 十、企业交付前自检

☐ 尺寸均以 mm 填写，现场方向和检测区域已在照片中标注。

☐ 原图未经过微信压缩、截图、滤镜或二次缩放。

☐ 同一取料序列机位固定，且每张图片的真实数量已经核对。

☐ 每种工件至少包含单件、密集排版和逐步取料样本。

☐ 已包含空背景、干扰负样本、光照变化和失败案例。

☐ CAD/DXF/排版图/刀路文件已提供，或明确说明暂无。

☐ 视频包含原始帧率、带速和拍摄时间说明。

# 十一、企业回执

| 项目 | 企业填写 |
| --- | --- |
| 企业名称 | ________________________________________ |
| 现场联系人/电话 | ________________________________________ |
| 预计资料交付日期 | ________年____月____日 |
| 未提供项/备注 | ________________________________________ |